Definiranje kategorizacije zahtjeva u Tehničkim uvjetima pri nabavi opreme

Prilikom isporuke opreme izvođač je dužan pridržavati se prioriteta važnosti pojedinih točaka ovih uvjeta koji su označeni masnim slovima sa lijeve strane teksta.

Prioritet je definiran prema međunarodnim oznakama skraćenica sa engleskog govornog područja prema napomeni koja slijedi:

(M)	(MANDATORY requirements)- predstavlja obavezan zahtjev koji mora biti ispunjen od strane izvođača pri isporuci opreme.

(D)	(DESIRABLE features)- predstavlja poželjne karakteristike materijala.

(I)	(Info to Bidder)- predstavlja informaciju od HT-a prema izvođaču. Predmetna stavka nije uvjet već pomaže izvođaču da lakše ispuni zahtjeve iz ovih Tehničkih uvjeta.

SV  RAZVODNI  ORMARI ZA VANJSKU MONTAŽU

# OPĆE ODREDBE

## {I}Ovim tehničkim uvjetima propisuje se namjena, konstrukcija, geometrijske, optičke, prijenosne, mehaničke i klimatske značajke SV razvodnih ormara za vanjsku montažu (u daljnjem tekstu:  Vanjski razvodni ormar ).

## {M} Tehnička dokumentacija Vanjskih razvodnih ormara mora biti dostavljena u elektroničkom obliku.

# NAMJENA

## {I} SV razvodni ormari za  vanjsku montažu namijenjeni su za prihvat svjetlovodnih kabela te distribuciju i prespajanje optičkih niti. Predviđen je za ugradnju vani na zidu, na stupu ili kao samostojeći. Prvenstveno služi za razvod i prihvat distributivnih kabela prema višestambenim objektima odnosno obiteljskim kućama, a koristi se i za izravno priključenje korisnika pomoću priključnih (drop) kabela pogodih za vanjsku primjenu (uvlačni ili samonosivi).

## {I}Vanjski razvodni ormar omogućava smještaj i mehaničku zaštitu svjetlovodnih niti, svih vrsta spojeva (varenih i konektorskih), sprežnika i ostalih pasivnih komponenti.

# MEHANIČKE ZNAČAJKE

## {M} Vanjski razvodni ormar mora imati adekvatnu otpornost na vlagu, prašinu, temperaturne promjene i mehanička naprezanja kojih djelovanje u određenim definiranim granicama ne smije imati utjecaja na mehanička i prijenosna svojstva svih ugrađenih komponenti. Ova svojstva moraju biti minimalno u skladu sa uvjetima iz norme IEC 60529, (IP 54 ).

## {I} vanjski razvodni ormar treba imati maksimalne dimenzije kako je to navedeno za pojedine tipove ormara

## {M}vanjski razvodni ormari, ovisno o tipu, predviđeni su za montažu na vanjski zid, na stup a pristup im je s prednje strane

## {M}Vanjski razvodni ormari mogu biti metalni ili plastični

## {M}Vanjski razvodni ormari moraju imati obvezno brtvljenje radi prodora vlage, prašine te otporni na udarce.

## {M}Vanjski razvodni ormari izrađeni od metala moraju imati antikorozivnu zaštitu i priključnicu za uzemljenje.

## {M} Vanjski razvodni ormari izrađeni od plastike moraju biti izrađeni od materijala koji ne sadrže halogene tvari i ne podržavaju gorenje i imaju povećanu otpornost na UV zračenje.

## {M} Dozvoljeno temperaturno područje upotrebe :

- u eksploataciji od –20ºC do +50ºC,

- kod skladištenja –10ºC do +40ºC.

## {M} Boja vanjskog razvodnog  ormara mora biti siva ili bijela.

# FUNKCIONALNE  ZNAČAJKE

{I} Ovim tehničkim uvjetima definiraju se funkcionalne značajke Glavnih vanjskih ormara, a to su :

- Način montaže

- Kapacitet (otvora za kabele, kazeta, spojeva, konektora)

- Način uvođenja

- Učvršćivanje i brtvljenje kabela

- Sigurnosna zaštita

- Označavanje

- Mogućnost smještaja sprežnika

- Mogućnost smještaja rezerve kabela

- Vrsta konektora (LC / UPC)

- Vrsta kazete

## {I} Način montaže

- Vanjski razvodni ormar za na zid

- Vanjski razvodni ormar samostojeći na postolju

- Vanjski razvodni ormar za na stup/zid

## {I} Kapacitet spojeva

- Mali kapacitet 12-96 spojeva

- Srednji kapacitet 24-192 spoja

- Veliki kapacitet 48-288 spojeva

## {I} Kapacitet adaptera

- Mali kapacitet 12-48 adaptera

- Srednji kapacitet 24-96 adaptera

- Veliki kapacitet 48-144 adaptera

## {M} Vanjski razvodni ormar omogućava pristup i zamjenu svih komponenti u ormaru bez prekida usluga korisnicima, kao i jednostavan pristup i ručno priključenje konektora.

## {M} Vanjski razvodni ormar, sukladno izvedbi, mora imati zaključavanje  vrata sa prednje strane standardnim vijkom za ormare zračne mreže, odnosno cilindar bravicom s tipskim ključem za zidne i samostojeće ormare.

## {D} Poželjno je da svaki ormar ima službeni logo '' HT '',  veličine 5% visine samog ormara. Pozicija logotipa je na prednjoj strani u gornjem lijevom kutu ormara.

## {D}Vanjski razvodni ormar treba s unutrašnje strane imati tabelu s unosom podataka o kazetama, spojevima i konektorima.

## {M} Vanjski razvodni ormar mora imati mogućnost uvođenja svih kabela odozdo.

## {M} Vanjski razvodni ormar mora imati mogućnost pohranjivanja viška duljine sekundara kabela od najmanje 5m radi spajanja niti, izuzev ormara za stup/zid koji mora imati mogućnost pohranjivanja viška duljine sekundara svih kabela od najmanje 3 m.

## {M} Vanjski razvodni ormar, ovisno o predviđenom kapacitetu, mora omogućiti spajanje svih standardnih tipova svjetlovodnih kabela sa SM vlaknima kapaciteta od 12 do 288 niti.

## {M} Svi dijelovi ormara moraju zadovoljavati uvjete za pravilno vođenje kabela; kao što su minimalni dozvoljeni radijus savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva.

## {M} Kazete za pohranu spojeva moraju biti kapaciteta za 12 ili 24 spoja a iznimno za 36 spojeva.

## {M} Kazete moraju prihvatiti standardne vrste spojeva s zaštitom.

## {M} Kazete moraju imati mogućnost pohranjivanja minimalno 3m niti po spoju.

## {M} Svi vanjski razvodni ormari namijenjeni su i za varene spojeve, te moraju sadržavati i kazete za njihovu zaštitu.

# RAZVODNI ORMARI ZA VANJSKU MONTAŽU NA ZID,

# TIPA  xZ  i xZK (1Z, 2Z, 3Z ; 1ZK, 2ZK, 3ZK)

## {I} TIP xZ predstavlja SV razvodni ormar za vanjsku montažu na zid. Predviđen je za prihvat varenih spojeva (u daljnjem tekstu Vanjski razvodni ormar TIP xZ)

## {I} TIP xZK predstavlja SV razvodni ormar sa adapterima za vanjsku montažu na zid. predviđen je za prihvat konektora i varenih spojeva (u daljnjem tekstu Vanjski razvodni ormar TIP xZK)

## {M} Vanjski razvodni ormari TIP-a xZ i xZK moraju zadovoljavati sve zajedničke parametre ovih Tehničkih uvjeta te dodatno moraju zadovoljavati uvjete propisane zaštitnom klasom IP 54 u skladu sa standardom IEC 60529.

## {M} Zaključavanje vanjskog razvodnog ormara za montažu na zid mora biti izvedeno sa cilindar bravicom i tipskim ključem poput rješenja na slici:

## {M} Ormarić tipa xZ/xZK mora imati kapacitet konektora i kapacitet  spoja kao što je definirano u tabeli 1.

## {D} Dimenzije ormarića mogu biti do maksimalnih dimenzija definiranih u tabeli 1:

Tabela 1:

## {M} Uvođenje i brtvljenje kabela te kapaciteti kazeta moraju biti u skladu sa tabelom 2:

Tabela 2:

## {M} Adapteri koji se koriste kod vanjskih razvodnih ormara TIP xZK su tipa LC, a konektori tipa LC/UPC.

# RAZVODNI ORMARI ZA VANJSKU MONTAŽU SA POSTOLJEM,

# TIPA  xP  i xPK (0P1, 0P2, 1P, 2P, 3P ; 0PK1, 0PK2; 1PK, 2PK, 3PK )

## {M} Razvodni ormari za vanjsku montažu sa postoljem sastoje se od postolja kabineta za ugradnju u tlo i nadzemnog kabineta.

## {D} Postolje kabineta može biti izvedeno kao integralni dio kabineta ili kao zasebni dio. Može biti izvedeno od čelične konstrukcije, betona ili nekog drugog kompaktnog postojanog materijala dovoljne čvrstoće.

## {M} Postolje kabineta i kabinet moraju biti kompatibilni i činiti integralnu stabilnu cjelinu otpornu na sve vremenske uvjete a posebno udare vjetra. Postolje kabineta ugrađuje se u tlo do visine od cca 25 cm iznad tla, na koje se montira kabinet.

## {I} TIP xP predstavlja SV razvodni samostojeći ormar za vanjsku montažu sa postoljem za ugradnju u tlo a predviđen je za prihvat varenih spojeva (u daljnjem tekstu Vanjski razvodni ormar TIP xP)

## {I} TIP xPK predstavlja SV razvodni samostojeći ormar sa adapterima za vanjsku montažu sa postoljem za ugradnju u tlo a predviđen je za prihvat konektora i varenih spojeva (u daljnjem tekstu Vanjski razvodni ormar TIP xPK).

## {M} Vanjski razvodni ormari TIP-a xP i xPK moraju zadovoljavati sve zajedničke parametre ovih Tehničkih uvjeta te dodatno moraju zadovoljavati uvjete propisane zaštitnom klasom IP 54 u skladu sa standardom IEC 60529.

## {M} Zaključavanje samostojećeg vanjskog razvodnog ormara mora biti izvedeno sa cilindar bravicom i tipskim ključem poput rješenja na slici:

## {M} Ormarić tipa xP/xPK mora imati kapacitet konektora i kapacitet  spoja kao što je definirano u tabeli 3.

## {D} Dimenzije ormarića mogu biti do maksimalnih dimenzija definiranih u tabeli 3:

Tabela 3:

## {M} Uvođenje i brtvljenje kabela te kapaciteti kazeta moraju biti u skladu sa tabelom 4:

Tabela 4:

## {M} Adapteri koji se koriste kod Vanjskih razvodnih ormara TIP xPK su tipa LC, a konektori tipa LC/UPC

# RAZVODNI ORMARI VANJSKI ZA MONTAŽU NA STUP,

# TIPA  xS  i xSK (1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S ; 1SK, 2SK, 3SK; 4SK; 5SK )

## {I} TIP xS predstavlja SV vanjski razvodni ormar za montažu na stup/zid a predviđen je za prihvat varenih spojeva (u daljnjem tekstu Vanjski ormar TIP xS)

## {I} TIP xSK predstavlja SV vanjski razvodni ormar sa adapterima za montažu na stup/zid a predviđen je za prihvat konektora i varenih spojeva (u daljnjem tekstu Vanjski ormar TIP xSK)

## {M} Vanjski razvodni ormari TIP xS i xSK moraju zadovoljavati sve zajedničke parametre ovih Tehničkih uvjeta po točkama od 1 do 4, te dodatno moraju zadovoljavati minimalno uvjete propisane zaštitnom klasom IP 54 u skladu sa standardom IEC 60529.

## {M} Zaključavanje vanjskog razvodnog ormara za montažu na stup može biti izvedeno sa standardnim vijkom za koji nije potreban poseban ključ a moguća je izvedba i sa cilindar bravicom sa tipskim ključem sukladno točki 5.4 ovih uvjeta. Zaključavanje ormara velikog kapaciteta od 144 i 288 spojeva moguće je i sa zateznim kvačicama.

## {I} Zbog potreba primjene razvodno/priključnih ormara u novom modelu LoCo zračne FTTH mreže, lista ormara je proširena za modele 4S, 5S i 6S te 4SK i 5SK u odnosu na prethodne varijante tehničkih uvjeta. Model ormara 5S i 6S su predviđeni funkcionalno kao spojnica, kapaciteta 144, odnosno 288 spoja.

## {D} Dimenzije vanjskih razvodnih/priključnih ormara  su navedene kao tipične-očekivane.

## {M} Ormarić tipa xS/xSK mora imati kapacitet konektora i kapacitet  spoja kao što je definirano u tabeli 5.

## {D} Dimenzije ormarića mogu biti do maksimalnih dimenzija definiranih u tabeli 5:

Tabela 5:

| TIP ormara | Kapacitet konektora | Kapacitet spoja | Očekivane dimenzije (mm) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V (visina) | Š (širina) | D (dubina) |
| 1S | - | 12 | 250 | 230 | 80 |
| 2S | - | 24 | 250 | 230 | 80 |
| 3S | - | 48 | 260 | 240 | 90 |
| 4S * | - | 72 | 290 | 250 | 100 |
| 5S ** | - | 144 | 360 | 260 | 150 |
| 6S ** | - | 288 | 500 | 270 | 180 |
| 1SK | 6 | 12 | 280 | 250 | 100 |
| 2SK | 12 | 24 | 300 | 270 | 100 |
| 3SK | 24 | 48 | 320 | 290 | 110 |
| 4SK * | 36 | 72 | 340 | 300 | 120 |
| 5SK *** | 48 | 96 | 380 | 310 | 160 |

4S*, 4SK* - prespojna kutija/ormar za potrebe LoCo mreže

5S**,6S** - spojnice /prespojna kutija/ormar za potrebe LoCo mreže

5SK*** - prespojna kutija/ormar za potrebe EuBB distribucijske mreže

## {M} Uvođenje i brtvljenje kabela te kapaciteti kazeta moraju biti u skladu sa tabelom 6:

Tabela 6:

| TIP ormara | Uvodi/Uvodna mjesta za kabele |  |  | Kapacitet kazeta (spojeva) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12-17 mm | 5-12 mm | 2-5 mm |  |
| 1S | - | 2 | 6 | 12 |
| 2S | - | 4 | 8 | 12 |
| 3S | - | 8 | 16 | 12 ( 24 ) |
| 4S* | 2 | 6 | 6 | 12 (36) |
| 5S** | 2 | 6 | - | 12 (24),(36) |
| 6S** | 2 | 6 | - | 24 (48) |
| 1SK | - | 2 | 6 | 12 |
| 2SK | - | 4 | 8 | 12 |
| 3SK | - | 8 | 16 | 12 ( 24 ) |
| 4SK* | 2 | 6 | 6 | 12 (36) |
| 5SK*** | 2 | 6 | 12 | 12 (36) |

4S*, 4SK* - prespojna kutija/ormar za potrebe LoCo mreže

5S**, 6S** - spojnice /prespojna kutija/ormar za potrebe LoCo mreže

5SK*** - prespojna kutija/ormar za potrebe EuBB distribucijske mreže

## {M} Uvodi, odnosno uvodna mjesta za kabele ne moraju biti u izvedbi klasične uvodnice no u tom slučaju mora biti riješen način fiksiranja ulaznog kabela na uvodnom mjestu.

## {M} Uz prethodno navedeno, nužno je da ormar posjeduje uvodnice, odnosno uvodna mjesta koja omogućuje dvostrano uvođenje kabela bez prekida niti zbog potreba spajanja izdvojene grupe niti bez prekida preostalih niti – tzv. Spajanje kabela na ''šlic''.

## {M} Adapteri koji se koriste kod Vanjskih razvodnih ormara TIP xSK su tipa LC, a konektori tipa LC/UPC.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija..