ARMIRANO-BETONSKI STUPOVI ZA IZGRADNJU ZRAČNE TK MREŽE

- OPĆE ODREDBE

  - Ovi tehnički uvjeti propisuju namjenu, materijal, oblik i dimenzije,          mehaničke karakteristike, označavanje i norme, zakoni i propisi.

- NAMJENA

  - Armirano-betonski stupovi koji su predmet ovih tehničkih uvjeta koristit će se za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje zračnih telekomunikacijskih (TK)  mreža.

  - Uporaba armirano-betonskih stupova predviđena je na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, na lokacijama s karakteristikama mediteranske i kontinentalne klime, na nadmorskim visinama od razine mora do oko 1000 m iznad razine mora, u uvjetima svih razreda izloženosti djelovanja iz okoliša, od najmanje do najveće.

- MATERIJAL

  - Betonski stupovi obuhvaćeni ovim tehničkim uvjetima moraju biti proizvedeni postupkom centrifugiranja, u čeličnim rastavljivim kalupima.

  - Osnovni materijali za proizvodnju armirano-betonskih stupova su beton i čelik za armiranje.

  - Minimalni zahtijevani razred (klasa) tlačne čvrstoće betona je C 40/50 (MB 50)

  - Kao armatura se mora koristiti:

- čelik za armiranje (zavarljivi armaturni čelik) s tehničkim svojstvima u skladu s normom HRN EN 10080

- OBLIK I DIMENZIJE

  - Armirano-betonski stupovi se izrađuju u dužinama od 8, 9 i 10 m.

  - Promjer na vrhu armirano-betonskog stupa ovisan je o nazivnoj sili, a minimalni promjer je 12 cm (stup 200 daN).

  - Armirano-betonski stupovi moraju imati poprečni presjek oblika kružnog vijenca, vanjski izgled oblika krnjeg stošca sa stalnim prirastom promjera od vrha prema osnovi u iznosu 15 mm na 1 m duljine stupa.

| Dužina stupa ( m ) | Debljina min 12 cm od vrha stupa prema osnovi ( prirast 15 mm/m ) | Standardni niz sila armirano-betonskih stupova Fn (daN) |
| --- | --- | --- |
| 8 | 27 | 200 |
| 8 | 27 | 315 |
| 9 | 29 | 200 |
| 9 | 29 | 315 |
| 10 | 34,5 | 200 |
| 10 | 34,5 | 315 |

- MEHANIČKE ZNAČAJKE

  - Zaštitni sloj betona mora odgovarati razredima izloženosti djelovanja iz okoliša, minimalno 2 cm.

  - Prema statičkom proračunu raspoređena uzdužna armatura mora biti obavijena spiralom od glatkog ili hladno vučenog čelika određenog promjera. Barem vrh stupa mora biti izveden dvostrukom, dvosmjernom spiralom.

  - Svaki stup mora imati određeni broj nehrđajućih čahura za uzemljenje ili ugradnju opreme, s unutarnjim navojem M 12. Iste moraju biti zavarene na šipku za uzemljenje minimalnog promjera 10 mm.

  - Otvori čahura moraju biti vidljivi i pristupačni, bez sloja betona, napunjeni mašću i zatvoreni preporučljivo plastičnim čepovima, koji se mogu skinuti.

  - Otvor na vrhu armirano-betonskog stupa zatvara se cementnom žbukom.

  - Ohmski otpor između dviju čahura na armirano-betonskom stupu ne smije prelaziti 0,025 Ω.

  - U zavisnosti od klimatskih uvjeta, zone vjetra, presjeka vodiča i mjesta i uloge u trasi voda armirano-betonski stupovi su različito opterećeni, tako da se uvodi karakteristika “nazivne sile stupa” (Fn).

  - Nazivna sila stupa predstavlja rezultantu horizontalnih sila (reduciranih na vrh stupa) kojom se stup smije opteretiti pri svom vrhu (približno 10 cm od vrha).

  - Armirano-betonski stupovi mogu se opteretiti nazivnom silom zatezanja, uz minimalni koeficijent sigurnosti na lom Ks = 1,8 sve u skladu s važećim odredbama. Kao dokaz Izvođač treba dostaviti Izvještaj o ispitivanju stupova od akreditiranog laboratorija te potvrdu o akreditaciji iz koje je vidljivo da je laboratorij koji je proveo ispitivanje akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007. Uz ispitivanje obavezno dostaviti i Certifikat tvorničke kontrole proizvodnje, izdan od akreditiranog tijela za certificiranje kontrole proizvodnje u 2+ sustavu, što je garancija da su stupovi proizvedeni u skladu s EU normom za stupove HRN EN 12843.

- OZNAČAVANJE

  - Armirano-betonski stup mora imati sljedeće neizbrisive oznake:

- oznaku proizvođača

- nazivnu silu (daN)/duljina stupa (m)

- tvornički broj

- godina proizvodnje

Oznake moraju biti utisnute u svježi beton ili u obliku pločice pričvršćene na stup na udaljenosti 3,5 m od donjeg kraja stupa.

Oznake na cijevima mogu biti i u više boja radi lakše montaže kabela (npr. žuta, crvena, bijela, zelena) prema dogovoru sa Izvođačem.

- NORME, ZAKONI I PROPISI

  - Armirano-betonski stupovi za zračnu FTTH mrežu koji su predmet ovih tehničkih uvjeta moraju biti proizvedeni u skladu sa sljedećim normama, zakonima i propisima:

| Red.br. | Oznaka norme | Naziv norme |
| --- | --- | --- |
| 1. | HRN EN 13369 | Opća pravila za predgotovljene betonske elemente (EN 13369) (engl. Common rules for precast concrete products (EN 13369)) |
| 2. | HRN EN 12843 | Predgotovljeni betonski proizvodi -- Stupovi i motke (EN 12843) (engl. Precast concrete products -- Masts and poles (EN 12843)) |
| 3. | HRN EN 206 | Beton -- Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206) (engl. Concrete -- Specification, performance, production and conformity (EN 206)) |
| 4. | HRN EN 10080 | Čelik za armiranje betona -- Zavarljivi čelik za armiranje -- Općenito (EN 10080) (engl. Steel for the reinforcement of concrete -- Weldable reinforcing steel -- General (EN 10080)) |
| 5.a | HRN EN 12350-1 | Ispitivanje svježega betona -- 1. dio: Uzorkovanje (EN 12350-1) (engl. Testing fresh concrete -- Part 1: Sampling (EN 12350-1)) |
| 5.b | HRN EN 12350-2 | Ispitivanje svježega betona -- 2. dio: Ispitivanje slijeganjem (EN 12350-2) (engl. Testing fresh concrete -- Part 2: Slump-test (EN 123502)) |
| 5.c | HRN EN 12350-3 | Ispitivanje svježega betona -- 3. dio: Vebe ispitivanje (EN 12350-3) (engl. Testing fresh concrete -- Part 3: Vebe test (EN 12350-3)) |
| 5.d | HRN EN 12350-4 | Ispitivanje svježega betona -- 4. dio: Stupanj zbijenosti (EN 12350-4) (engl. Testing fresh concrete -- Part 4: Degree of compactability (EN 12350-4)) |
| 5.e | HRN EN 12350-5 | Ispitivanje svježega betona -- 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem (EN 12350-5) (engl. Testing fresh concrete -- Part 5: Flow table test (EN 12350-5)) |
| 5.f | HRN EN 12350-6 | Ispitivanje svježega betona -- 6. dio: Gustoća (EN 12350-6) (engl. Testing fresh concrete -- Part 6: Density (EN 12350-6)) |
| 5.g | HRN EN 12350-7 | Ispitivanje svježega betona -- 7. dio: Sadržaj pora -- Tlačne metode (EN 12350-7) (engl. Testing fresh concrete -- Part 7: Air content -- Pressure methods (EN 12350-7)) |
| 6.a | HRN EN 12390-1 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe (EN 12390-1) (engl. Testing hardened concrete -- Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds (EN 123901)) |
| 6.b | HRN EN 12390-2 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 2. dio: Izrada i njega ispitnih uzoraka za ispitivanje čvrstoća (EN 12390-2) (engl. Testing hardened concrete -- Part 2: Making and curing specimens for strength tests (EN 12390-2)) 6 |
| 6.c | HRN EN 12390-3 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 12390-3) (engl. Testing hardened concrete -- Part 3: Compressive strength of test specimens (EN 12390-3)) |
| 6.d | HRN EN 12390-4 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 4. dio: Tlačna čvrstoća -- Specifikacija uređaja za ispitivanje (EN 12390-4) (engl. Testing hardened concrete -- Part 4: Compressive strength -- Specification for testing machines (EN 12390-4) |
| 6.e | HRN EN 12390-5 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 5. dio: Čvrstoća ispitnih uzoraka na savijanje (EN 12390-5) (engl. Testing hardened concrete -- Part 5: Flexural strength of test specimens (EN 12390-5)) |
| 6.f | HRN EN 12390-6 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem ispitnih uzoraka (EN 12390-6) (engl. Testing hardened concrete -- Part 6: Tensile splitting strength of test specimens (EN 12390-6)) |
| 6.g | HRN EN 12390-7 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 7. dio: Gustoća očvrsnuloga betona (EN 12390-7) (engl. Testing hardened concrete -- Part 7: Density of hardened concrete (EN 12390-7)) |
| 6.h | HRN EN 12390-8 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 8. dio: Dubina prodora vode pod tlakom (EN 12390-8) (engl. Testing hardened concrete -- Part 8: Depth of penetration of water under pressure (EN 12390-8)) |
| 6.i | HRN CEN/TS 12390-9 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 9. dio: Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje -- Ljuštenje (CEN/TS 12390-9) (engl. Testing hardened concrete -- Part 9: Freeze-thaw resistance -- Scaling (CEN/TS 12390-9)) |
| 6.j | HRS CEN/TS 12390-10 | Ispitivanje očvrsloga betona -- 10. dio: Određivanje relativne otpornosti betona na karbonizaciju (CEN/TS 12390-10) (engl. Testing hardened concrete -- Part 10: Determination of the relative carbonation resistance of concrete (CEN/TS 1239010)) |
| 7. | HRN EN ISO 15630-1 | Čelik za armiranje i prednapinjanje betona -- Metode ispitivanja -- 1. dio: Armaturne šipke, valjana žica i žica (ISO 15630-1; EN ISO 15630-1) (engl. Steel for the reinforcement and prestressing of concrete -- Test methods -- Part 1: Reinforcing bars, wire rod and wire (ISO 15630-1; EN ISO 15630-1)) |
| 8.a | Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13) |  |
| 8.b | Zakon o gradnji (NN 153/13) |  |
| 8.c | Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13) |  |
| 9. | Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14) |  |
| 10. | Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN br. 103/08, 147/09, 87/10, 129/11) |  |

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.