TELEKOMUNIKACIJSKI SVJETLOVODNI KABELI – PODZEMNI UVLAČNI

SADRŽAJ:

- Opće odredbe

  - Kategorizacija zahtjeva u tehničkim uvjetima

- Primjena svjetlovodnih kabela

- Osnovne karakteristike svjetlovodnih kabela

- Opće karakteristike svjetlovodnih kabela

  - Svjetlovodna vlakna

    - Primarne karakteristike vlakna

    - Transmisijske karakteristike vlakna

  - Jezgra kabela

    - Opće karakteristike jezgre kabela

    - Identifikacija vlakna i cjevčica

    - Ojačivački element kabela

    - Konstrukcija kabelske jezgre

  - Plašt kabela

  - Konstrukcijske karakteristike kabela

- Temperaturni opseg

- Vanjsko označavanje kabela

- OPĆE ODREDBE

## 1.1 		Kategorizacija zahtjeva u tehničkim uvjetima

{M.1.1.1.}   Definiranje kategorizacije zahtjeva u Tehničkim uvjetima pri  nabavi opreme (M, D, I ). Prilikom isporuke opreme izvođač je dužan pridržavati se prioriteta važnosti pojedinih točaka ovih uvjeta koji su označeni masnim slovima sa lijeve strane teksta. Prioritet je definiran prema međunarodnim oznakama skraćenica sa engleskog govornog područja prema napomeni koja slijedi:

(M)	(MANDATORY requirements)- predstavlja obavezan zahtjev koji mora biti ispunjen od strane izvođača pri isporuci opreme.

(D)	(DESIRABLE features)- predstavlja poželjne karakteristike materijala.

(I)	(Info to Bidder)- predstavlja informaciju od HT-a prema izvođaču. Predmetna stavka nije uvjet već pomaže izvođaču da lakše ispuni zahtjeve iz ovih Tehničkih uvjeta.

- PRIMJENA SVJETLOVODNIH KABELA

{I.2.1} 	Telekomunikacijski svjetlovodni kabeli – podzemni nemetalni, opisani ovim tehničkim uvjetima primjenjivati će se u telekomunikacijskoj mreži HT-a. Koristiti će se kao spojne mreže pristupnih čvorova te za izgradnju gradskih i pristupnih mreža koje podržavaju sve širokopojasne (Broad-Band) aplikacije.

{I.2.2} 	Instaliranje odnosno ugradnja SVK kabela  provoditi će se metodom uvlačenja ili upuhivanja u cijevi kabelske kanalizacije.

{I.2.3} 	Kabeli mogu biti grupirani u dvije skupine i to kabeli prve skupine kapaciteta od 4, 6, 12, 24, 48 i 72, niti te kabeli druge skupine velikog kapaciteta od 96,144, 288 i 432 niti pri čemu u oba slučaja koristimo jednomodna svjetlovodna vlakana. Jezgra kabela mora biti punjen vodonepropusnom ispunom ili vodo-blokirajućom trakom dok cjevčice moraju biti punjene gelom, prahom ili dodatno zaštićene u vodonepropusnom omotaču  radi sprečavanja uzdužnog prodiranja vode u kabel, odnosno cjevčicu. Jezgra kabela i ojačivački elementi moraju biti bez metalnih dijelova.

- OSNOVNE KARAKTERISTIKE SVJETLOVODNIH KABELA

{M.3.1.}	 Osnovne karakteristike svjetlovodnog kabela moraju biti u sladu sa ITU - T preporukom G. 652 D.

- OPĆE KARAKTERISTIKE SVJETLOVODNIH KABELA

  - SVJETLOVODNA VLAKNA

    - PRIMARNE KARAKTERISTIKE VLAKNA

{M.4.1.1.1} 	Primarne karakteristike vlakna definirane su u slijedećim točkama:

►Profil indeksa loma: skokovit

►Promjer polja moda na valnoj dužini 1310 nm:

-nominalna vrijednost 9,2 ± 0,5 μm;

►Promjer ovojnice:	nominalna vrijednost 125 μm

-dozvoljeno odstupanje ± 1 μm

►Odstupanje koncentričnosti ovojnice: max. 1%

►Odstupanje koncentričnosti polja moda i ovojnice:

max. individualna vrijednost 1 μm

max. srednja vrijednost (sva vlakna u kabelu) 0,5 μm

►Promjer primarne zaštite vlakna: 250 ± 15 μm

    - TRANSMISIJSKE KARAKTERISTIKE VLAKNA

{M.4.1.2.1} 	►Koeficijent prigušenja u pojasu 1310 nm: max. 0,38 dB/km

►Koeficijent prigušenja u pojasu 1550 nm: max. 0,23 dB/km

►Koeficijent disperzije u pojasu 1310 nm: max. 3,5 ps/(nm* km)

►Koeficijent disperzije u pojasu 1550 nm: max. 19 ps/(nm* km)

►Valna duljina odsijecanja: max. 1260 nm

►Polarizacijski mod disperzije (PMD) - individualna vrijednost :

max. 0,2 ps/km

  - JEZGRA KABELA

4.2.1.	 OPĆE KARAKTERISTIKE JEZGRE KABELA

{M.4.2.1.1}	Svjetlovodna vlakna unutar jezgre kabela moraju biti grupirana u skupini od po 12 vlakana unutar jedne cjevčice (tube) za kabele kapaciteta 24 i više niti.  Cjevčice su punjene masom koja ima mali koeficijent trenja te omogućava micanje vlakana. Punjenje sprečava i mehanička oštećenja vlakna, a raspored u cjevčice mora biti takav da ostavlja dovoljan razmak radi termalnog širenja vlakana. Kod kabela većeg kapaciteta, cjevčice se slažu u više slojeva ili grupa cjevčica (snop). Prazan prostor unutar jezgre ispuniti ispunama promjera identičnog promjeru cjevčice ili snopa.

{D.4.2.1.2}	 Raspored vlakana i cjevčica u jezgri kabela dat je u tabeli 1:

Tabela 1:

| Broj vlakana u kabelu | Broj cjevčica | Broj vlakana u cjevčici |
| --- | --- | --- |
| 4 6 12 | 1 1 1 (3) | 4 6 12 (4) |
| 24 | 2 | 12 |
| 48 | 4 | 12 |
| 72 96 | 6 8 | 12 12 |
| 144 | 12 | 12 |
| 288 | 24x12 | 12 |
| 432 | 36x12 | 12 |

4.2.2. 	IDENTIFIKACIJA VLAKANA I CJEVČICA

{D.4.2.2.1}	Pri označavanju vlakana, cjevčica i snopa poželjno se je pridržavati slijedećeg rasporeda boja prema kodu određenom standardom DIN VDE 0888 Part 3. Moguće su i druge standardizirane kombinacije :

►Identifikacija svjetlovodnih vlakana:

| Vlakno broj | Boja-kod 1 (kod 2) |
| --- | --- |
| 1 | Crvena |
| 2 | Zelena |
| 3 | Plava |
| 4 | Žuta |
| 5 | Bijela |
| 6 | Siva |
| 7 | Smeđa |
| 8 | Ljubičasta |
| 9 | Tirkizna |
| 10 | Crna |
| 11 | Narančasta |
| 12 | Roza |

{D.4.2.2.2} 	Markirajuća cjevčica treba biti crvene boje a cjevčica koja označava smjer brojenja - zelene boje, a sve ostale cjevčice bijele boje ili bezbojne. Moguća su i druga rješenja ali moraju biti standardizirana.

►Identifikacija cjevčica:

| Cjevčica broj | Boja |
| --- | --- |
| 1 | crvena |
| 2 | zelena |
| 3 | Bijela ( bezbojna) |
| 4 | Bijela ( bezbojna) |
| 5 | Bijela ( bezbojna) |
| 6 | Bijela ( bezbojna) |

{D.4.2.2.3}	 Ispune koje se ubacuju u jezgru kabela umjesto praznih cjevčica ne smiju biti obojene. Takve cjevčice ne uzimaju se u razbrajanje.

4.2.3. 	OJAČIVAČKI  ELEMENT KABELA

{M.4.2.3.1}	 Ojačivački element kabela treba biti nemetalne izvedbe, te mora zadovoljavati traženu vučnu silu. Može biti izveden kao centralni element ili kao kombinacija nekoliko perifernih elemenata ugrađenih u plašt kabela.

4.2.4. 	KONSTRUKCIJA KABELSKE JEZGRE

{M.4.2.4.1}	 Svjetlovodne cjevčice, unutar kojih su vlakna, cilindrično se slažu oko centralnog rasteretnog elementa, a kod kabela sa perifernim rasteretnim elementom svjetlovodne cjevčice se grupiraju u snop (eng. bundle) . Kod kabela kapaciteta 288 niti i većeg, cjevčice se slažu u više slojeva ili snopova. Prazan prostor unutar jezgre potrebno je ispuniti ispunama promjera identičnog promjeru cjevčice ili snopa.

{M.4.2.4.2}	 Vodonepropusnom ispunom ili vodo-blokirajućom trakom potrebno je ispuniti jezgru kabela kako bi se spriječilo prodiranje vode u kabel.

  - PLAŠT KABELA

{M.4.3.1}	 Plašt kabela mora biti izveden od PE, dovoljne tvrdoće te otporan na prodiranje vlage.

{D.4.3.2}	 U posebnim slučajevima, plašt kabela može biti izveden od PE, dovoljne tvrdoće punjenog dodacima za zaštitu od glodavaca.

  - KONSTRUKCIJSKE KARAKTERISTIKE KABELA

{M.4.4.1} 	SVK tipa podzemni uvlačni namijenjen je za uvlačenje ili upuhivanje u cijevi kabelske kanalizacije. Kabel je podijeljen prema kapacitetu u dvije skupine. Kabele prve skupine čine kabeli kapaciteta od 4, 6, 12, 24, 48 i 72 niti dok kabele druge skupine čine kabeli  velikog kapaciteta od 96, 144, 288 i 432 niti.  Jezgra kabela mora biti punjena vodonepropusnom ispunom ili vodo-blokirajućom trakom dok cjevčice moraju biti punjene gelom, prahom ili dodatno zaštićene u vodonepropusnom omotaču radi sprečavanja uzdužnog prodiranja vode u kabel, odnosno cjevčicu. Jezgra kabela i ojačivački elementi moraju biti bez metalnih dijelova. Plašt kabela mora biti od polietilena (PE), crne boje. Neki tehnički detalji dati su u tabeli 2.

Tabela 2 (standardni kabeli sa centralnim ojačivačkim elementom):

| Broj vlakana | Debljina vanjskog PE plašta | Vanjski promjer kabela (D) | Težina ( kg/km ) | Max. vučna sila | Min. polumjer savijanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | min. 1,8 mm | do 11 mm | do 180 | 1500 N | 20 x D |
| 24 | min. 1,8 mm | do 11 mm | do 180 | 1500 N | 20 x D |
| 48 | min. 1,8 mm | do 13 mm | do 180 | 1500 N | 20 x D |
| 72 | min. 1,8 mm | do 15 mm | do 180 | 1500 N | 20 x D |
| 96 | min. 1,8 mm | do 15 mm | do 180 | 2000 N | 20 x D |
| 144 | min. 1,8 mm | do 18 mm | do 210 | 2700 N | 20 x D |
| 288 | min. 1,8 mm | do 21 mm | do 290 | 2700 N | 20 x D |
| 432 | min. 1,8 mm | do 25 mm | do 370 | 2700 N | 20 x D |

Tabela 2a (mini kabeli sa perifernim ojačivačkim elementima):

| Broj vlakana | Debljina vanjskog PE plašta | Vanjski promjer kabela (D) | Težina ( kg/km ) | Max. vučna sila | Min. polumjer savijanja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | min. 1,3 mm | do 7,2 mm | do 50 | 600 N | 15 x D |
| 6 | min. 1,3 mm | do 7,2 mm | do 50 | 600 N | 15 x D |
| 12 | min. 1,3 mm | do 7,2 mm | do 50 | 600 N | 15 x D |
| 24 | min. 1,5 mm | do 8 mm | do 70 | 1000 N | 15 x D |
| 48 | min. 1,8 mm | do 8 mm | do 90 | 1500 N | 15 x D |
| 72 | min. 1,8 mm | do 10 mm | do 100 | 2200 N | 15 x D |
| 96 | min. 1,8 mm | do 12 mm | do 120 | 2500 N | 15 x D |
| 144 | min. 1,8 mm | do 12 mm | do 140 | 2500 N | 15 x D |
| 288 | min. 1,8 mm | do 16 mm | do 200 | 2500 N | 15 x D |

- TEMPERATURNI OPSEG

{M.5.1}	 Na predmetne svjetlovodne kabele odnose se slijedeće temperaturne vrijednosti:

►transport i skladištenje: -30 °C do +70 °C

►instalacija: -5 °C do +50 °C

►korištenje: -20 °C do +60 °C.

- VANJSKO OZNAČAVANJE KABELA

Svaka kabelska dužina mora biti trajno označena podacima, sukladno slijedećim zahtjevima i kriterijima:

{D.6.1}	►"telefonska slušalica"¸

{D.6.2}	►"HT"  ( vlasnik kabela)

{M.6.3}	►" SVK" ili ''SVJETLOVODNI KABEL''

{M.6.4}	►"broj niti" ( numerički )

{M.6.5}	►"proizvođač"

{D.6.6}	►"godina proizvodnje".

{M.6.2}	 Oznake trebaju biti utisnute u plašt kabela svakih 1 do 2 metra

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.