Definiranje kategorizacije zahtjeva u Tehničkim uvjetima pri nabavi opreme

Prilikom isporuke opreme izvođač je dužan pridržavati se prioriteta važnosti pojedinih točaka ovih uvjeta koji su označeni masnim slovima sa lijeve strane teksta.

Prioritet je definiran prema međunarodnim oznakama skraćenica sa engleskog govornog područja prema napomeni koja slijedi:

(M)	(MANDATORY requirements)- predstavlja obavezan zahtjev koji mora biti ispunjen od strane izvođača pri isporuci opreme.

(D)	(DESIRABLE features)- predstavlja poželjne karakteristike materijala.

(I)	(Info to Bidder)- predstavlja informaciju od HT-a prema izvođaču. Predmetna stavka nije uvjet već pomaže izvođaču da lakše ispuni zahtjeve iz ovih Tehničkih uvjeta.

TEHNIČKI UVJETI ZA SVJETLOVODNU PRIKLJUČNU KUTIJU KOD KORISNIKA-UNUTARNJU I VANJSKU

# OPĆE ODREDBE

## {I}Ovim tehničkim uvjetima propisuje se namjena, konstrukcija, optičke, prijenosne, mehaničke i klimatske značajke SVK priključnih kutija za unutarnju i vanjsku montažu kod korisnika (u daljnjem tekstu unutarnja priključna kutija (PK-U) i  vanjska priključna kutija (PK-V)).

## {M} Tehnička dokumentacija Glavnih svjetlovodnih razvodnih ormarića za unutarnju montažu mora biti dostavljena u elektroničkom obliku.

# NAMJENA UNUTARNJE PRIKLJUČNE KUTIJE (PK-U)

## {I} Priključna kutija namijenjena je za prihvat priključnih instalacijskih svjetlovodnih kabela na korisničkoj lokaciji. Unutarnja priključna kutija predviđena je za montažu na unutarnji zid u stanu ili kući korisnika. Prvenstveno se koristi za prihvat kabela kućne instalacije i priključenje prespojne vrpce aktivne korisničke opreme.

## {I}Priključna kutija omogućuje smještaj i mehaničku zaštitu svjetlovodnih niti, svih vrsta spojeva.

# MEHANIČKE ZNAČAJKE PK-U 2/4

## {M} Priključna kutija mora imati adekvatnu otpornost na vlagu, prašinu, temperaturne promjene i mehanička naprezanja čije djelovanje u određenim definiranim granicama ne smije imati utjecaja na mehanička i prijenosna svojstva svih ugrađenih komponenti. Unutarnja priključna kutija mora zadovoljavati minimalno uvjete propisane zaštitnom klasom IP 30 u skladu sa standardom IEC 60529.

## {D} Priključne kutije ne bi trebale prekoračiti dimenzije:

## - manja kutija sa 2 LC/UPC adaptera -  110x80x25 (VxŠxD u mm)

## - veća kutija sa 4 LC/UPC adaptera   -  140x100x30 (VxŠxD u mm)

## {M} Priključna kutija mora biti prilagođena za montažu na zid s odvojivim prednjim dijelom (poklopcem).

## {M} Učvršćenje poklopca unutarnje priključne kutije mora biti izvedeno minimalno mehanički sa kvačicama (klik sistem) ili vijkom sa standardnom glavom za koji nije potreban poseban ključ.

## {M}Priključna kutija mora biti izrađena od plastičnog materijala koji ne sadrži halogene tvari i ne podržava gorenje

## {M} Dozvoljeno temperaturno područje upotrebe :

- u eksploataciji od –5ºC do +45ºC,

- kod skladištenja –30ºC do +60ºC.

## {M} Boja kutije mora biti bijela ili svijetlo siva.

# FUNKCIONALNE  ZNAČAJKE PK-U  2/4

## {M} Priključna kutija može biti u izvedbi 2, ili 4 LC/UPC adaptera za prihvat LC/UPC konektora.

## {M} Priključna kutija mora imati ulaze sa adapterima predviđenim za konekciju odozdo.

## {M} Priključna kutija mora imati minimalno jedan ulaz za priključni kabel promjera do 7 mm u slučaju jednog dolaznog kabela . Ulazi moraju biti predviđeni odozdo i bočno, te je potrebno predvidjeti i ulaz iz dna kutije.

## {M} Priključna kutija mora imati mogućnost pohranjivanja viška duljine sekundara priključnog kabela (debljine 900µm) 0,5 m i niti (250µm) u duljini od najmanje 1,0 m pojedinačno.

## {M} Priključna kutija mora omogućiti pohranu  2/4 varena spoja na SM vlaknima sa odgovarajućom zaštitom.

## {M} Svi dijelovi priključne kutije moraju zadovoljavati uvjete za pravilno vođenje niti i priključnog kabela; kao što su minimalni dozvoljeni radijus savijanja za G 652D  nit, jednostavan i siguran pristup do spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika spojeva.

## {D} Poželjno je da priključna kutija ima službeni logo '' HT '' veličine 10% visine priključne kutije. Pozicija logotipa je na prednjoj strani poklopca po sredini kutije.

# NAMJENA VANJSKE PRIKLJUČNE KUTIJE (PK-V)

## {I} Priključna kutija namijenjena je za prihvat priključnih svjetlovodnih kabela na korisničkoj lokaciji. Vanjska priključna kutija predviđena je za montažu na vanjski zid (fasadu), gredu krova objekta (kuće) ili u potkrovlju objekta. Prvenstveno se koristi za prihvat vanjskog kabela zračne mreže na krovu objekta (kuće) ili za prihvat podzemnog kabela na fasadi objekta.

## {I}Priključna kutija omogućuje smještaj i mehaničku zaštitu svjetlovodnih niti, svih vrsta spojeva (varenih, mehaničkih i konektorskih), te adaptera za konektore.

# MEHANIČKE ZNAČAJKE PK-V 2/4/8

## {M} Vanjska priključna kutija mora imati adekvatnu otpornost na vlagu, prašinu, temperaturne promjene i mehanička naprezanja čije djelovanje u određenim definiranim granicama ne smije imati utjecaja na mehanička i prijenosna svojstva svih ugrađenih komponenti. Vanjska priključna kutija mora zadovoljavati minimalno uvjete propisane zaštitnom klasom IP 54 u skladu sa standardom IEC 529.

## {D} Vanjska priključna kutija kapaciteta 2/4/8 konektora ili 2/4/8 spojeva ne bi trebala prekoračiti dimenzije (VxŠxD u mm) od  175x120x30  za 2 spoja/konektora, 225x180x55 za 4 spoja/konektora, te 240x180x60 za 8 spojeva/konektora.

## {M} Priključne kutije su predviđene za montažu na zid ili gredu krova, s odvojivim prednjim dijelom (poklopcem).

## {M} Učvršćenje poklopca vanjske priključne kutije 2 spoja/konektora mora biti izvedeno sa vijkom sa standardnom glavom za koji nije potreban poseban ključ.

## {M} Učvršćenje poklopca vanjske priključne kutije 4/8 spojeva/konektora mora biti izvedeno sa cilindar bravicom i ključem poput rješenja na slici:

## {M}Priključne kutije moraju biti izrađene od plastičnog materijala koji ne sadrži halogene tvari i ne podržava gorenje

## {M}Vanjska priključna kutija mora biti otporna na UV zračenje, sukladno UL 94-V0 standardu.

## {M} Dozvoljeno temperaturno područje upotrebe :

- u eksploataciji od –20ºC do +50ºC,

- kod skladištenja –40ºC do +70ºC.

## {M} Boja kutije mora biti bijela ili svijetlo siva.

# FUNKCIONALNE  ZNAČAJKE PK-V 2/4/8

## {M} Priključna kutija kapaciteta 2/4/8 spojeva mora omogućiti spajanje i smještaj minimalno 2/4/8 spoja niti, te pohranu rezervne dužine niti od  najmanje 1,5 m.

## {M} Priključna kutija kapaciteta 2/4/8 konektora mora omogućiti smještaj najmanje 2/4/8 konektora tipa LC/UPC te spajanje i smještaj minimalno 2/4/8 spojeva niti te  pohranu rezervne dužine niti od  najmanje 1,5 m.

## {M} Priključna kutija mora imati ulaze za konekciju odozdo.

## {M} Priključne kutije moraju imati ulaz za priključni kabel kapaciteta od 2/4/ 8 niti, ovisno o tipu kutije, te izlazne kabele koji moraju biti odozdo.

## {M} Priključna kutija mora imati mogućnost pohranjivanja viška duljine priključnog kabela (debljine 900µm) 0,5 m i niti (250µm) u duljini od najmanje 1,0 m pojedinačno.

## {M} Priključna kutija mora omogućiti pohranu 2/4/8 varenih ili mehaničkih spojeva sa SM vlaknima sa odgovarajućom zaštitom.

## {M} Svi dijelovi priključne kutije moraju zadovoljavati uvjete za pravilno vođenje niti i priključnog kabela; kao što su minimalni dozvoljeni radijus savijanja (30 mm za standardnu SM nit), jednostavan i siguran pristup do spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika spojeva.

## {D} Poželjno je da priključna kutija ima službeni logo T-COM veličine 10% visine priključne kutije. Pozicija logotipa je na prednjoj strani poklopca po sredini kutije.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.