FLEKSIBILNE CIJEVI ZA TK INSTALACIJE ( FP )

Namjena:
Fleksibilne rebraste cijevi koriste se za telefonske instalacije u zgradama polaganjem u žbuku ili pod žbuku svih vrsta zidova kao drvo, cigla, beton, siporeks i gips ploče.

Fizikalana svojstva:

Fleksibilna plastična cijev mora biti izrađena za lagana mehanička opterećenja. Vanjska stijenka treba biti rebrasta što daje pojačanu mehaničku čvrstoću na pritisak, a unutarnja stijenka osigurava dobru kliznost pri uvlačenju tk kabela. Mora biti otporna na udarce, plamen i vanjske utjecaje kao voda, ulje, građevinski materijal i korozivne tvari. Temperatura primjene od –5o  do 60o c.

Dimenzije:

Fleksibilne cijevi za tk instalacije  izrađuju se u promjerima od 16, 20, 25, 32, 40 i 50  mm. Fleksibilne cijevi se trebaju isporučivati u  kolutima dužina 25 i  50 m.

Tehničke karakteristike:

Fleksibilne rebraste cijevi izrađene su od polietilena prema tehničkim uvjetima

CEI EN 50086-1 klase (CEI 23-39) I CEI EN 500086-2-4  (klasa CEI 23-46) i

moraju udovoljavati standardu IEC 614.

Modul elastičnosti mora biti: od 1200 N/mm do 3200 N/mm.

stezanje: od 50% do 200%.

Prekidna čvrstoća: 10 do 70 N/mm2.

Gustoća: 1,12 do 1,15 g/cm3.

Temperaturna provodljivost : 0,21 do 0,25 W/mK.

Dielektrička čvrstoća: 2 do 8 kV/mm.

Boja:    žuta,crvena, narančasta ili siva.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.