PVC CIJEVI ZA KABELSKU KANALIZACIJU

Namjena:

PVC cijevi  za kabelsku kanalizaciju koriste se za uvlačenje telekomunikacijskih kabela sa slojevitim plaštem od polietilena, za uvlačenje SVK kabela te za uvlačenje snopa PEHD cijevi manjeg promjera.

Tehničke karakteristike:

PVC cijevi su bešavne cijevi, sa proširenjem na jednom kraju, kružnog presjeka, izrađene od tvrdog PVC-a  slijedećih karakteristika:

Dimenzije:	-vanjski promjer 110+0,3 mm

-unutrašnji promjer proširenja 110,6-0,2 mm

-debljina zida stijenke 3,2+0,5 mm

( po DIN 8062 normi i PTT Vjesnik  br. 6/73  )

Materijal izrade : 	tvrdi PVC,

Gustoća  PVC-a:	 1,38 do 1,40 g/cm3   kontroliranog  sustava,

Postojanost:	po DIN 8061 normi

Kvaliteta:	po DIN 8061 normi i PTT Vjesnik  br. 6/73

Boja izrade: 	žuta

Standardna dužina: 	6 m

Cijevi moraju biti glatke sa vanjske i unutarnje strane, krajevi cijevi moraju

biti pripremljeni za međusobno nastavljanje sa ležištem za brtvu na kraju proširenja te moraju osigurati vodonepropusnost spoja.

Cijev mora biti označena sa slijedećim neizbrisivim oznakama:

- naziv proizvođača

- oznaka dimenzije ( vanjski nominalni promjer)

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.