##### SPOJNICE  I  KAZETE  ZA SVJETLOVODNE TELEKOMUNIKACIJSKE KABELE

SADRŽAJ:

- Opće odredbe

  - Kategorizacija zahtjeva u tehničkim uvjetima

- Primjena spojnica za svjetlovodne kabele

- Opće karakteristike spojnica za svjetlovodne kabele

  - Podjela spojnica

  - Spojnice sa indirektnim pristupom kazetama

  - Spojnice sa direktnim pristupom kazetama

  - Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati spojnice

  - Kazete za optičke spojnice

    - Kazete za optičke spojnice sa indirektnim pristupom kazetama

    - Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kazete za optičke spojnice sa indirektnim pristupom kazetama

    - Kazete za optičke spojnice sa direktnim pristupom kazetama

    - Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kazete za optičke spojnice sa direktnim pristupom kazetama

- Temperaturni opseg

- OPĆE ODREDBE

## 1.1 		Kategorizacija zahtjeva u tehničkim uvjetima

{M.1.1.1.}	Definiranje kategorizacije zahtjeva u Tehničkim uvjetima pri  nabavi opreme (M, D, I). Prilikom isporuke opreme izvođač je dužan pridržavati se prioriteta važnosti pojedinih točaka ovih uvjeta koji su označeni masnim slovima sa lijeve strane teksta. Prioritet je definiran prema međunarodnim oznakama skraćenica sa engleskog govornog područja prema napomeni koja slijedi:

(M)	(MANDATORY requirements)- predstavlja obavezan zahtjev koji mora biti ispunjen od strane izvođača pri isporuci opreme.

(D)	(DESIRABLE features)- predstavlja poželjne karakteristike materijala.

(I)	(Info to Bidder)- predstavlja informaciju od HT-a prema izvođaču. Predmetna stavka nije uvjet već pomaže izvođaču da lakše ispuni zahtjeve iz ovih Tehničkih uvjeta.

- PRIMJENA SPOJNICA ZA SVJETLOVODNE KABELE

{I.2.1} 	Spojnice za svjetlovodne telekomunikacijske kabele opisane ovim tehničkim uvjetima namijenjene su za upotrebu u telekomunikacijskoj mreži T-HT-a.

.

{I.2.2} 	Spojnice za svjetlovodne kabele namijenjene su spajanju standardnih tipova svjetlovodnih kabela (podzemnih, uvlačnih, instalacijskih i samonosivih) u koje su ugrađena jednomodna vlakna prema ITU-T G. 652 D ili G 657 A  preporukama.

{M.2.3} 	Spojnice moraju imati mogućnost za upotrebu u kabelskim zdencima, pod zemljom, u zraku i u objektima.

{M.2.4} 	Spojnice moraju omogućavati spajanje svjetlovodnih vlakana fuzijskom metodom i mehaničkom metodom, te po potrebi omogućiti smještaj sprežnika-djelitelja.

{M.2.5}	Spojnice moraju omogućavati izradu ravnih i račvastih nastavaka na kabelima i to prilikom polaganja novih kabela, umetanja novih dionica na postojeće kabele, te izrade novih privoda na kabele u radu.

- OPĆE  KARAKTERISTIKE SPOJNICA ZA SVJETLOVODNE KABELE

  - Podjela spojnica

{I.3.1.1.}	Spojnice se dijele u dvije grupe, ovisno o načinu pristupa kazetama i to u spojnice sa indirektnim pristupom kazetama i spojnice sa direktnim pristupom kazetama.

{I.3.1.2.}	Spojnice se dijele i prema kapacitetu koji se u njima može izvršiti i to na maksimalni kapacitet od 48, 96, 144, 288 i 576 fuzijskih spojeva

  - Spojnice sa indirektnim pristupom kazetama

Ovaj tip spojnice predstavlja generaciju spojnica kod kojih se kazete unutar spojnice slažu jedna na drugu pri čemu ne postoji direktan pristup do svakog spoja.

{M.3.2.1.}	 TIP 1IS: Spojnice sa indirektnim pristupom maksimalnog kapaciteta fuzijskih spojeva do 96 vlakana

- ukupna dužina spojnice: do 550 mm

- maksimalni vanjski promjer spojnice (uključujući stezaljku): do 230 mm

- minimalni broj ulaza za kabel: 6 ulaza za kabele max. vanjskog promjera 18 mm

{M.3.2.2.}	TIP 2IS: Spojnice sa indirektnim pristupom maksimalnog kapaciteta fuzijskih spojeva do 288 vlakana

-    ukupna dužina spojnice: do 680 mm

- maksimalni vanjski promjer spojnice (uključujući stezaljku): do 270 mm

- minimalni broj ulaza za kabel: 6 ulaza za kabele max. vanjskog promjera 22 mm

{M.3.2.3.}	TIP 3IS: Spojnice sa indirektnim pristupom maksimalnog kapaciteta 576 vlakana

- ukupna dužina spojnice: do 750 mm

- maksimalni vanjski promjer spojnice (uključujući stezaljku): do 300 mm

- minimalni broj ulaza za kabel: 7 ulaza za kabele max. vanjskog promjera 25 mm

  - Spojnice sa direktnim pristupom kazetama

Ovaj tip spojnice predstavlja noviju generaciju spojnica kod kojih se kazate unutar spojnice slažu jedna do druge pri čemu postoji direktan pristup do svakog spoja.

{M.3.3.1.}	 TIP 1DS: Spojnice sa direktnim pristupom maksimalnog kapaciteta fuzijskih spojeva do 96 vlakana

- ukupna dužina spojnice: do 500 mm

- maksimalni vanjski promjer spojnice (uključujući stezaljku): do 300 mm

- a) varijanta sa minimalnim brojem 6 okruglih ulaza za kabel max. vanjskog promjera 18 mm + jedan ovalni ulaz

- b) varijanta sa minimalnim brojem 16 okruglih ulaza u kombinaciji za kabele max. vanjskog promjera 12 mm i 10 mm + jedan ovalni ulaz

{M.3.3.2.}	TIP 2DS: Spojnice sa direktnim pristupom maksimalnog kapaciteta fuzijskih spojeva do 288 vlakana

-  ukupna dužina spojnice: do 620 mm

- a) varijanta sa minimalnim brojem 6 okruglih ulaza za kabel max. vanjskog promjera 22 mm + jedan ovalni ulaz

- b) varijanta sa minimalnim brojem 16 okruglih ulaza u kombinaciji za kabele max. vanjskog promjera 15 mm i 11 mm + jedan ovalni ulaz

{M.3.3.3.}	TIP 3DS: Spojnice sa direktnim pristupom maksimalnog kapaciteta 576 vlakana

- ukupna dužina spojnice: do 700 mm

- a) varijanta sa minimalnim brojem 6 okruglih ulaza za kabel max. vanjskog promjera 25 mm + jedan ovalni ulaz

- b) varijanta sa minimalnim brojem 16 okruglih ulaza u kombinaciji za kabele max. vanjskog promjera 18 mm i 12 mm + jedan ovalni ulaz

  - Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati spojnice

{M.3.4.1.}	Svi tipovi spojnica u kompletu, u kojemu se isporučuju, moraju sadržavati kompletan materijal potreban za uvođenje kabela u spojnicu, zaštitu uvedenih kabela, spajanje kabela, zaštitu spojeva vlakana, sastavljanje i brtvljenje spojnice.

{M.3.4.2.}	 U kompletu mora biti isporučena konfiguracija koja omogućava minimalno fuzijsko spajanje 12 ili 24 vlakna za TIP 1IS, TIP 2IS i TIP 3IS, odnosno 12 vlakna za TIP 1DS, TIP 2DS i TIP 3DS;  te pripadajući materijal za uvođenje minimalno dva kabela u spojnicu. Kod svih tipova spojnica mora postojati mogućnost za nadogradnju do maksimalnog kapaciteta spojnice.

{M.3.4.3.} 	Brtvljenje spojnica mora biti takvo da omogućuje ponovno otvaranje, zatvaranje i dodavanje novih kabela.

{M.3.4.4.}	Polumjer savijanja vlakana unutar spojnica ne smije biti manji od 30 mm.

  - Kazete za optičke spojnice

    - Kazete za optičke spojnice sa indirektnim pristupom kazetama

{M.3.5.1.1.}	Kazete za optičke spojnice sa indirektnim pristupom (u daljnjem tekstu: Indirektne kazete) moraju biti konstruirane tako da omoguće pristup svim spojevima vlakana, bez opasnosti da nastane prekid u sustavu zbog nenamjernog savijanja vlakana.

{M.3.5.1.2.} Indirektne kazete se dijele prema kapacitetu koji se u njima može izvršiti i to na maksimalni kapacitet od 12 fuzijskih  spojeva, maksimalni kapacitet od 24 fuzijska spoja, maksimalni kapacitet od 36  fuzijskih spojeva,  maksimalni kapacitet od 72 fuzijska spoja i maksimalni kapacitzet od 144 fuzijska spoja.

{M.3.5.1.3.} Indirektne kazete maksimalnog kapaciteta od 12 i 24 fuzijska spoja ugrađuju se u spojnicu TIP 1IS.

{M.3.5.1.4.} Indirektne kazete maksimalnog kapaciteta od 36, 72 i 144 fuzijska spoja ugrađuju se u spojnice TIP 2IS i TIP 3IS.

{M.3.5.1.5.} Indirektne kazete maksimalnog kapaciteta od 72 i 144 fuzijska spoja ugrađuju se u spojnice TIP 3IS.

    - Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kazete za optičke spojnice sa indirektnim pristupom kazetama

{M.3.5.2.1.}	Fuzijski spojevi vlakana unutar indirektnih kazeta moraju biti zaštićeni mehanički i klimatski na odgovarajući način, a takva zaštita ne smije utjecati na prigušenje prilikom spajanja.

{M.3.5.2.2.}	Polumjer savijanja vlakana unutar indirektnih kazeta ne smije biti manji od 30 mm.

    - Kazete za optičke spojnice sa direktnim pristupom kazetama

{M.3.5.3.1.}	Kazete za optičke spojnice sa direktnim pristupom (u daljnjem tekstu: Direktne kazete) moraju biti konstruirane tako da omoguće direktan pristup svim spojevima vlakana, bez opasnosti da nastane prekid u sustavu zbog nenamjernog savijanja vlakana.

{M.3.5.3.2.}	Direktne kazete dijele prema kapacitetu koji se u njima može izvršiti na tri osnovna tipa: do 4 spoja (Single Circuit), do 12 spojeva (Single Element) i eventualno do 24 spoja( Double Single element).

{I.3.5.3.3.}	 S obzirom na mogućnost ugradnje splittera Direktne kazete se dijele na slijedeće podtipove: za ugradnju nekonektoriziranog PLC splittera 1:4, za ugradnju nekonektoriziranog PLC splittera 1:8, za ugradnju nekonektoriziranog PLC splittera 1:16, sa ugrađenim nekonektoriziranim PLC splitterom 1:4, sa ugrađenim nekonektoriziranim PLC splitterom 1:8, sa ugrađenim nekonektoriziranim PLC splitterom 1:16, sa ugrađenim nekonektoriziranim PLC splitterom 1:32, sa ugrađenim LC konektoriziranim PLC splitterom 1:8, sa ugrađenim LC konektoriziranim PLC splitterom 1:16, sa ugrađenim LC konektoriziranim PLC splitterom 1:32

    - Opći uvjeti koje moraju zadovoljavati kazete za optičke spojnice sa direktnim pristupom kazetama

{M.3.5.4.1.}	Fuzijski spojevi vlakana unutar direktnih kazeta moraju biti zaštićeni mehanički i klimatski na odgovarajući način, a takva zaštita ne smije utjecati na prigušenje prilikom spajanja.

{M.3.5.4.2.} Polumjer savijanja vlakana unutar direktnih kazeta ne smije biti manji

od 30 mm.

{M.3.5.4.3.}	Konstrukcija svih tipova i podtipova direktnih kazeta mora omogućiti njihovu ugradnju u sve tipove spojnica sa direktnim pristupom kazetama.

- TEMPERATURNI OPSEG

{M.4.1} Na predmetne spojnice i kazete za svjetlovodne telekomunikacijske kabele odnose se slijedeće temperaturne vrijednosti:

►transport i skladištenje: -30 °C do +70 °C

►instalacija: -5 °C do +50 °C

►korištenje: -40 °C do +60 °C.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.