##### TRAKA ZA UPOZORENJE

Traka za upozorenje se postavlja u cilju upozorenja radnika kod zemljanih radova da se na dotičnom mjestu nalazi tk kabel ili tk instalacija.

Traka za upozorenje može biti izrađena od folija PVC mase ili PE mase.

Traka treba biti žute boje.

Duž trake treba jasno biti napisano:  “POZOR HT KABEL”.

Širina trake za upozorenje treba biti 80 mm.

Debljina trake za upozorenje može biti od 0,15 mm do 0,25 mm.

Visina slova treba biti  40 mm.

Razmak između natpisa treba biti  80 mm.

Istezanje pri kidanju treba biti najmanje 200%.

Traka za upozorenje treba biti takve kvalitete da se ne lomi na temperaturi od -250C. Traka namotana u kolut ne smije se međusobno lijepiti na temperaturi od  +700C.

Materijal za traku za upozorenje i boja za natpis moraju biti postojani prema vodi i kemikalijama u zemlji. Materijal za izradu trake za upozorenje ne smije biti štetan za okolinu.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.