PEHD CIJEVI ZA UVLAČENJE TK  KABELA

- OPĆE ODREDBE

  - Ovi tehnički uvjeti propisuju namjenu, materijal, oblik, dimenzije,          mehaničke karakteristike, označavanje, polietilenskih cijevi visoke gustoće-PEHD cijevi.

- NAMJENA

  - PEHD cijevi koriste se za uvlačenje u postojeće cijevi ili novoizgrađenu DTK, te za polaganje direktno u zemlju. Njihova osnovna namjena uvlačenje svjetlovodnih kabela u pristupnoj i međumjesnoj mreži, za optičke i koaksijalne kabele u RTV kabelskog sustava i drugih funkcionalnih mreža.

- MATERIJAL

    - Za izradu polietilenskih cijevi malog promjera koristi se polietilen visoke gustoće

    - (PEHD) stabiliziran odgovarajućim antioksidansima i dodatkom čađe u količini 2,5%  0,5% po masi.Gustoća polimera s dodatnim komponentama mora biti iznad 0,950 g/cm3.

- OBLIK

    - PEHD cijevi moraju imati glatku unutarnju i vanjsku površinu. Dopuštaju se samo brazde i udubljenja koja potiču od proizvodnog postupka pod uvjetom da debljina stijenki bude u granicama dopuštenog odstupanja. U stijenki cijevi ne smije biti praznina ili nehomogenih dijelova.

    - Unutarnja površina cijevi može biti uzdužno fino ožljebljena čime se poboljšava koeficijent trenja cijevi, što je osobito bitno kod uvlačenja kabela.

- DIMENZIJE

    - Cijevi za uvlačenje u DTK

| Vanjski promjer d (mm) | Nazivni tlak (Bar) | Doz.odstupanje Nazivnog promjera d(mm) | Debljina stijenke s(mm) | Doz.odstupanje debljine stijenke s(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ø20 | 10 | +0,3 | 1,8 | -0,2 |
| Ø25 | 10 | +0,4 | 1,9 | -0,3 |
| 32 | 10 | +0,5 | 2,4 | -0,5 |

    - Cijevi za polaganje direktno u zemlju

| Vanjski promjer d (mm) | Nazivni tlak (Bar) | Doz.odstupanje Nazivnog promjera d(mm) | Debljina stijenke s(mm) | Doz. odstupanje debljine stijenke s(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 10 | +0,7 | 3,0 | -0,6 |
| 50 | 10 | +0,9 | 3,7 | -0,7 |
| 110 | 6 | +1,8 | 5,3 | -1,1 |

- MEHANIČKE ZNAČAJKE

    - Čvrstoća prema unutarnjem tlaku

Dozvoljeni minimalni tlak za PEHD cijevi promjera 20, 25, 32, 40 i 50 mm, koje se polažu u DTK i direktno u zemlju je 10 bara, dok za promjer PEHD cijevi od 110 mm, dozvoljeni tlak je 6 bara.

Ove cijevi ispituju se na unutarnji tlak prema standardu DIN 16887 i moraju odgovarati zahtjevima utvrđenim DIN 8075 uz dodatni ispitni uvjet:

- kratkotrajno ispitivanje u trajanju 1 h na 20 ºC uz tlak od 12,0 Mpa.

Kod izračuna dopuštenog radnog tlaka primjeniti faktor sigurnosti 1,25

    - Prekidna čvrstoća

Prekidna čvrstoća mora biti najmanje 20 Mpa.

Ona mora odgovarati zahtjevima prema DIN 8075

    - Dimenziona stabilnost

Pri zagrijavanju ovih cijevi promjena njihove duljine smije iznositi najviše 3% prema DIN 8075 .

    - Otpornost na savijanje

PEHD cijevi moraju imati najmanji unutarni promjer savijanja kakav se zahtijeva standardom DIN 8076

    - Boja izrade mora biti crna

- OZNAČAVANJE

  - Sve cijevi moraju biti označene sa sljedećim oznakama:

- materijal – PEHD

- dimenzija cijevi

- nazivni tlak ( u barima )

- ime proizvođača

- godina proizvodnje

- metraža

Boja oznake mora biti trajna, a veličina znakova najmanje 4 mm.

Oznake na cijevima mogu biti i u više boja radi lakše montaže kabela (npr. žuta, crvena, bijela, zelena) prema dogovoru sa kupcem.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.