## POKLOPCI ZA TIPSKE MONTAŽNE ZDENCE

Namjena:

Koriste se za ugradnju-montažu iznad ulaznog otvora u monolitni ili montažni zdenac. Ugrađuje se komplet poklopca koji u zavisnosti od zdenca na koji se postavlja može izdržati opterećenje od 125 kN, odnosno 400 kN, i sastoji se od:

- okvira i

- ploče (poklopca)

Svojstva:

Okvir za monolitne ili montažne zdence MZ D1, MZ D2, MZ D3 i MZ D4 se sastoji od sastavljenog više-dijelnog lijevano-željeznog elementa visine 80 mm koji mora biti sidren galvaniziranim i pocinčanim vijcima  10mm minimalno 30mm u betonski okvir. Betonski okvir visok je 130mm a upušten je sa gornje strane 30mm za veličinu odgovarajućeg okvira U ovaj upušteni dio potrebno je osigurati ravnomjerno nalijeganje lijevano-željeznog okvira na betonski okvir i zapuniti ga cementnim ljepilom. . Ukupna visina betonskog okvira sa ugrađenim lijevano željeznim okvirom iznosi 180mm.

Ovisno o tipu-veličini zdenca imamo:

- višedijelni lijevano-željezni okvir sastavljen je u jednodijelnu   izvedbu u koju se ulaže jedan lijevano-željezni poklopac  dimenzija 800x500 mm (širina x dužina) za monolitni ili montažni zdenac MZ D1.

- višedijelni lijevano-željezni okvir sastavljen je u jednodijelnu  izvedbu u koju se ulaže dva lijevano-željezna poklopca  dimenzija 800x500 mm (širina x dužina) za monolitni ili montažni zdenac MZ D2.

- višedijelni lijevano-željezni okvir sastavljen je u trodijelnu izvedbu u koju se ulažu tri lijevano-željezna poklopca dimenzija 800x500 mm (širina x dužina) za monolitni ili montažni zdenac MZ D3.

- višedijelni lijevano-željezni okvir sastavljen je u četverodijelnu  izvedbu u koju se ulažu četiri lijevano-željezna poklopca dimenzija 800x500 mm (širina x dužina) za monolitni ili montažni zdenac MZ D4.

- višedijelni metalni lijevano-željezni okviri međusobno moraju biti spojeni inox vijcima sa maticom ø 12mm. Sastavni dijelovi lijevano-željeznih okvira za opterećenje 125 i 400 kN moraju biti gumeni i plastični umetci koji sprečavaju lupanje poklopaca.

- sastavni dio lijevano-željeznog okvira je demontažna T pregrada (MZ D2 - 1kom, MZ D3 - 2 kom i MZ D4 - 3 kom) koja se postavlja između poklopaca i njen gornji kraj mora biti vidljiv na površini poklopca.

- demontažna T pregrada ne smije biti postavljena na spoju lijevano željeznog okvira.armirano-betonski okvir visine 130 mm treba imati veličinu koja u potpunosti odgovara dimenzijama otvora montažnog zdenca na čije se rubove betonski okvir postavlja. Presjek i oblik armirano-betonskog okvira mora biti takav da u zavisnosti od zdenca na koji se postavlja može izdržati opterećenje od 125 kN, odnosno 400 kN. U sredini užih stranica okvira trebaju biti otvori u koje ulaze trnovi (10mm, visina 9cm) ugrađeni u gornji element pripadajućeg montažnog zdenca. Trnovi služe za pravilno postavljanje i niveliranje (cementni mort) kompletnog poklopca sa okolnom površinom.

Ploča-poklopac za monolitne i montažne zdence MZ D1, MZ D2, MZ D3 i MZ D4 koristi se lijevano-željezni.

- dimenzija 800x500 mm (širina x dužina), koji na gornjoj strani po površini mora biti reljefno izdubljen u kvadratiće 30 x 30 mm i dubine oko 2 mm, osim na dijelu gdje je natpis “125 kN” (odnosno  “400 kN”), naziv ljevaonice, oznaka T-HT i oznaka nodularnog lijeva (vrsta materijala) EN 124.

- poklopac mora biti takve konstrukcije da omogućava zabravljivanje (ne zaključavanje) na okvir tako da ne može doći do dinamičkog kretanja poklopca unutar okvira (lijevo-desno). Zatvaranje i otvaranje poklopca mora biti jednostavno, brzo, praktično i bez upotrebe posebnih alata.

- kroz poklopac, okvir i na mjestu nalijeganja mora biti spriječen prodor većih čestica u zdenac (blato, kamenčići i slično)

- mora biti ostvarena mogućnost da se poklopac 800x500 može ugraditi na bilo koji okvir od MZ D1 do MZ D4.

Lijevano-željezni  poklopac  mora  imati težinu do maksimalno 50 kg tako da  ga  mogu  podići  dva  čovjeka  sa  priručnim  alatom.

Statičke osobine:

Sklopljeni i montirani lijevano-željezni poklopac sa okvirom mora izdržati bez deformacije opterećenje od 125 KN, odnosno 400 kN s napadnom točkom na sredini poklopca.

Lijevano-željezni okvir mora biti podešen prema poklopcu tako da gumeni i plastični umetci dosjeda ostvaruju kontinuirani kontakt poklopaca na metalni okvir kako bi se spriječilo lupanje. Poklopac mora ravnomjerno ležati na okviru bez gibanja.

Okvir i poklopac moraju biti izrađeni od nodularnog lijeva čija kvaliteta mora odgovarati NL 40 HRN C.J2.022 a nosi oznaku Europske norme EN 124

Poklopac sa okvirom za monolitni ili montažni zdenac  tipa MZD-1, MZD1-E

Poklopac sa okvirom za monolitni ili montažni zdenac  tipa MZD-2, MZD2-E , MZ D2-P

Poklopac sa okvirom za monolitni ili montažni zdenac  tipa MZD-3, MZD3-E , MZ D3-P

Poklopac sa okvirom za monolitni ili montažni zdenac  tipa MZD-4

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.