# BETONSKI NOGAR ZA DRVENI TK STUP

Betonski nogari upotrebljavaju se kao temeljni nosači novih drvenih tk stupova ili za sanaciju već postojećih drvenih tk stupova. Pričvršćivanje drvenog stupa na betonski nogar vrši se pomoću dvije čelične pocinčane obujmice.

Na nogarima trebaju biti naznačeni utori u koje ulaze obujmice. Nogari sa obujmicom moraju prihvatiti stup sa cca  promjera 240 mm, te na sebi u gornjem dijelu, nogari moraju imati utor za nalijeganje stupa u tijelo nogara u dužini od 75 cm.

Dužina naogara je 260 cm, a poprečni presjek mora biti trapeznog oblika.

Nogari su moraju biti izrađeni od betona marke MB30, razreda čvrstoće C30/37 sa zaštitnim slojem betona 4,5 cm što odgovara XD3 razredu izloženosti i armirani armaturom B 500/B. Dopuštena vrijednost momenta savijanja je 10 kNm po x ravnini i 5 kNm po y ravnini.

Izvođač na zahtjev HT-a, prije ugradnje mora podnijeti dokaze o kvaliteti upotrebljenog materijala, te dokaze o provedbi opterećenja. Provjera mehaničke čvrstoće nogara obavlja se silom koja je 1,8 puta veća od navedenih vrijednosti. Prigodom atestnog ispitivanja određuje se vrijednost sile pri kojoj nastaje lom nogara.

Grafički prikaz nogara je priložen na stranici 2 ovih uvjeta.

Prikaz betonskog nogara sa dimenzijama nekih osnovnih parametara.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.