Definiranje kategorizacije zahtjeva u Tehničkim uvjetima pri nabavi opreme

Prilikom isporuke opreme izvođač je dužan pridržavati se prioriteta važnosti pojedinih točaka ovih uvjeta koji su označeni masnim slovima sa lijeve strane teksta.

Prioritet je definiran prema međunarodnim oznakama skraćenica sa engleskog govornog područja prema napomeni koja slijedi:

(M)	(MANDATORY requirements)- predstavlja obavezan zahtjev koji mora biti ispunjen od strane izvođača  pri isporuci opreme.

(D)	(DESIRABLE features)- predstavlja poželjne karakteristike materijala.

(I)	(Info to Bidder)- predstavlja informaciju od HT-a prema izvođaču. Predmetna stavka nije uvjet već pomaže izvođaču  da lakše ispuni zahtjeve iz ovih Tehničkih uvjeta.

TEHNIČKI UVJETI ZA ETAŽNE SV RAZVODNE ORMARIĆE ZA UNUTARNJU MONTAŽU

# OPĆE ODREDBE

## {I} Ovim tehničkim uvjetima propisuje se namjena, konstrukcija, geometrijske, optičke, prijenosne, mehaničke i klimatske značajke Etažnih SV razvodnih ormarića za unutarnju montažu (u daljnjem tekstu:  Etažni ormarić ).

## {M} Tehnička dokumentacija Etažnih svjetlovodnih razvodnih ormarića za unutarnju montažu, mora biti dostavljena u elektroničkom obliku.

# NAMJENA

## {I} Etažni ormarić za unutarnju montažu namijenjen je za prihvat svjetlovodnih instalacijskih kabela te distribuciju i prespajanje optičkih niti. Predviđen je za ugradnju na zid u zajedničkom dijelu više stambenog objekta na višim katovima. Prvenstveno služi za razvod instalacijskih kabela a može se koristiti i za izravno priključenje korisnika, te za prosljeđivanje kabela do sljedećeg etažnog ormarića u slučajevima kada se koristi jedan vertikalni kabel za povezivanje više etažnih ormarića.

## {I} Etažni ormarić omogućava smještaj i mehaničku zaštitu svjetlovodnih niti, svih vrsta spojeva (varenih, mehaničkih i konektorskih), a po potrebi i sprežnika te ostalih pasivnih optičkih komponenti.

# MEHANIČKE ZNAČAJKE

## {M} Etažni ormarić mora imati otpornost na vlagu, prašinu, temperaturne promjene i mehanička naprezanja kojih djelovanje u određenim definiranim granicama ne smije imati utjecaja na mehanička i prijenosna svojstva svih ugrađenih komponenti. Ova svojstva moraju zadovoljavati uvjete iz norme IEC 60529, kod IP 30.

## {D} Etažni ormarići smiju biti max dimenzije 310x210x110 mm (VxŠxD)

## {M} Etažni ormarići predviđeni su za montažu na zid, a pristup im je s prednje strane

## {M} Etažni ormarići mogu biti metalni ili plastični.

## {M} Etažni ormarići izrađeni od metala moraju imati antikorozivnu zaštitu.

## {M} Etažni ormarići izrađeni od plastike moraju biti izrađeni od materijala koji ne sadrže halogene tvari i ne podržavaju gorenje.

## {M} Dozvoljeno temperaturno područje upotrebe :

- u eksploataciji od –25ºC do +50ºC,

- kod skladištenja –40ºC do +80ºC.

## {M} Boja ormarića mora biti bijela ili svijetlo siva

# FUNKCIONALNE  ZNAČAJKE

## {I} Ovim tehničkim uvjetima definiraju se funkcionalne značajke etažnih ormarića:

- Kapacitet (kazeta,spojeva,adaptera, otvora za kabele)

- Način uvođenja kabela i vrpci

- Učvršćivanje i brtvljenje kabela i vrpci

- Sigurnosna zaštita

- Označavanje

- Mogućnost smještaja sprežnika (po potrebi)

- Mogućnost smještaja rezerve kabela

- Vrsta adaptera za prihvat konektora - tipa LC/UPC

- Vrsta kazete

## {I} Kapacitet spojeva

- do 12 spojeva

- od 12 do 24 spoja

- od 24 do 48 spojeva

## {I} Kapacitet adaptera

- 6 adaptera

- 12 adaptera

- 24 adaptera

## {M} Etažni ormarić mora omogućiti pristup i zamjenu svih komponenti u ormaru bez prekida usluga ostalim korisnicima, kao i jednostavan pristup i ručno priključenje konektora.

## {M} Etažni ormarić mora imati vrata za zatvaranje sa prednje strane od istog materijala kao i tijelo ormarića.

## {M} Učvršćivanje poklopca etažnog ormarića mora biti izvedeno standardnim vijkom sa običnom glavom za koji nije potreban poseban ključ.

## {D} Poželjno je da svaki ormarić ima službeni logo '' …T '' veličine 5% najveće dimenzije ormarića. Pozicija logotipa je na prednjoj strani ormarića.

## {D} Etažni ormarić treba s unutrašnje strane imati tabelu za unos podataka o kazetama, spojevima i konektorima.

## {M} Etažni ormarić mora imati mogućnost uvođenja kabela odozdo, odozgo i bočno s obje strane.

## {M} Etažni ormarić mora imati mogućnost pohranjivanja viška duljine svih kabela od najmanje 2m, te ugrađene držače za višak pohranjenog kabela.

## {M} Etažni ormarić mora omogućiti spajanje svih standardnih tipova svjetlovodnih kabela sa SM vlaknima kapaciteta od 2 do 48 niti.

## {M} Svi djelovi ormara moraju zadovoljavati uvjete za pravilno vođenje kabela; kao što su minimalni dozvoljeni radijus savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva.

## {M} Kazete za pohranu spojeva moraju biti kapaciteta za 12 spojeva a iznimno za 24 spoja.

## {M} Kazete moraju prihvatiti sve standardne vrste spojeva s zaštitom.

## {M} Kazete moraju imati mogućnost pohranjivanja minimalno 3m niti po spoju.

## {M} Kazete za zaštitu toplinskih spojeva su sastavni dio svih tipova ormarića.

# ETAŽNI RAZVODNI ORMARI ZA UNUTARNJU MONTAŽU,

# TIPA  xE  i xEK (1E, 2E, 3E ; 1EK, 2EK, 3EK)

## {I} TIP xE predstavlja Etažni SVK  razvodni ormarić za unutarnju montažu predviđen za prihvat isključivo varenih spojeva (u daljnjem tekstu Etažni ormarić TIP xE). Kazete za zaštitu spojeva te držači viška kabela su sastavni dio ormarića.

## {I} TIP xEK predstavlja Etažni SVK mali razvodni ormarić za unutarnju montažu predviđen za prihvat konektora, varenih spojeva (u daljnjem tekstu Etažni ormarić TIP xEK). Adapteri tipa LC za prihvat LC/UPC konektora, držači viška kabela i kazete su sastavni dio ormarića.

## {M} Ormarić tipa xE/xEK mora imati kapacitet konektora i kapacitet  spoja kao što je definirano u tabeli 1.

## {D} Dimenzije ormarića mogu biti do maksimalnih dimenzija definiranih u tabeli 1:

Tabela 1:

## M} Adapteri koji se koriste kod Etažnih ormara TIP-a xEK , moraju biti tipa LC, a konektori tipa LC/UPC.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.