# DRVENI TK STUPOVI

TK stupovi moraju biti izrađeni od jele, smreke ili bora i impregnirani ¨zelenom impregnacijom¨ na principu zamjene sokova svježeg drveta sa otopinom soli na bazi bora, bakra i kroma.

Drvo za stupove mora biti potpuno zdravo, jedro, bez kvrga i pukotina, usukanosti i drugih mana. Drvo mora biti potpuno svježe i impregnira se odmah nakon sječe ili najkasnije deset dana nakon sječe. Kora se skida neposredno prije impregnacije. Prije skidanja kore sloj kambija mora biti vlažan.

Rubove na donjem kraju stupova potrebno je malo zarubiti, a tanji kraj na vrhu glatko zasjeći u obliku dvoslivnog krova. Kut na vrhu treba iznositi   90 – 1300.

Svaki stup mora imati oznaku ¨TK¨, duljine stupa, oznaku zaštitnog sredstva i postupak impregnacije.

Stupovi impregnirani otopinama na bazi soli bora, bakra i kroma moraju odležati najmanje 30 dana kako bi se upijene soli fiksirale, tj. čvrsto vezale za masu drveta.

Stupovi se mogu otpremiti u skladište Izvođača tek nakon 28 dana kada je proces fiksiranja završen. Ovo vrijeme može biti dulje u zavisnosti od vremenskih prilika.

Temperature ispod 0 0 C ne računaju se u vrijeme potrebno za fiksiranje.

Za navedeni tehnološki proces proizvodnje Izvođač, na zahtjev HT-a mora dostaviti određene ateste, certifikate, deklaracije za svaki proizvod.

U slijedećoj tabeli dan je odnos visine i debljine stupa sa parametrima horizontalnog opterećenja:

| Dužina stupa ( m ) | Debljina na 30 cm od vrha stupa ( tolerancija ± 1 cm ) ( cm) | Dozvoljeno horizontalno opterećenje vrha ( kp ) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 14 | 144 |
| 7 | 14 | 136 |
| 8 | 15 | 155 |

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.