##### SPOJNICA ZA PVC CIJEVI  fi  110 mm

Namjena:

Spojnice za PVC cijevi vanjskog promjera 110 mm, služe za nastavljanje PVC cijevi kojima je u procesu ugradnje odstranjeno proširenje te preostali dio cijevi nema potrebno proširenje ni na jednom kraju. U tom slučaju kako bi se smanjio otpad PVC cijevi koristi se spojnica za PVC cijevi koja na oba kraja ima proširenje sa utorima za brtvljene te omogućuje dovoljnu kvalitetu spoja.

PVC spojnica  za kabelsku kanalizaciju koriste se za spajanje PVC cijevi u koje se uvlače telekomunikacijski kabeli sa slojevitim plaštem od polietilena, SVK kabeli te snop PEHD cijevi manjeg promjera.

Tehničke karakteristike:

PVC spojnice su bešavne cijevi, sa proširenjem na oba kraja, kružnog presjeka, izrađene od tvrdog PVC-a  slijedećih karakteristika:

Dimenzije:	-unutrašnji promjer proširenja 110,6-0,2 mm

-debljina zida stijenke 3,2+0,5 mm

Materijal izrade : 	tvrdi PVC,

Gustoća  PVC-a:	 1,38 do 1,40 g/cm3   kontroliranog  sustava,

Postojanost:	po DIN 8061 normi

Kvaliteta:	po DIN 8061 normi i PTT Vjesnik  br. 6/73

Boja izrade: 	žuta

Standardna dužina: 	50 cm

Spojnice moraju biti glatke sa vanjske i unutarnje strane, krajevi spojnice moraju biti sa proširenjem pripremljenim  za međusobno nastavljanje sa ležištem za gumenu brtvu na kraju proširenja te moraju osigurati vodonepropusnost spoja.

Spojnica mora biti označena sa slijedećim neizbrisivim oznakama:

- naziv proizvođača

- oznaka dimenzije ( vanjski nominalni promjer)

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.