Definiranje kategorizacije zahtjeva u Tehničkim uvjetima pri nabavi opreme

Prilikom isporuke opreme izvođač je dužan pridržavati se prioriteta važnosti pojedinih točaka ovih uvjeta koji su označeni masnim slovima sa lijeve strane teksta.

Prioritet je definiran prema međunarodnim oznakama skraćenica sa engleskog govornog područja prema napomeni koja slijedi:

(M)	(MANDATORY requirements)- predstavlja obavezan zahtjev koji mora biti ispunjen od strane izvođača pri isporuci opreme.

(D)	(DESIRABLE features)- predstavlja poželjne karakteristike materijala.

(I)	(Info to Bidder)- predstavlja informaciju od HT-a prema izvođaču. Predmetna stavka nije uvjet već pomaže izvođaču da lakše ispuni zahtjeve iz ovih Tehničkih uvjeta.

TEHNIČKI UVJETI ZA GLAVNI SV RAZVODNI ORMARIĆ ZA UNUTARNJU MONTAŽU

# OPĆE ODREDBE

## {I}Ovim tehničkim uvjetima propisuje se namjena, konstrukcija, geometrijske, optičke, prijenosne, mehaničke i klimatske značajke Glavnih svjetlovodnih razvodnih ormarića za unutarnju montažu (u daljnjem tekstu:  Glavni ormarić ).

## {M} Tehnička dokumentacija Glavnih svjetlovodnih razvodnih ormarića za unutarnju montažu mora biti dostavljena u elektroničkom obliku.

# NAMJENA

## {I} Glavni SV razvodni ormarić za unutarnju montažu namijenjen je za prihvat svjetlovodnih kabela te distribuciju i prespajanje optičkih niti. Predviđen je za ugradnju na zid u zajedničkom dijelu više stambenog objekta u prizemlju ili podrumu objekta. Služi za prihvat kabela kućne instalacije prema etažnim SV ormarićima, a koristi se i za izravno priključenje korisnika.

## {I}Glavni ormarić omogućava smještaj i mehaničku zaštitu svjetlovodnih niti, svih vrsta spojeva (varenih, mehaničkih i konektorskih), te po potrebi sprežnika i ostalih pasivnih optičkih komponenti.

# MEHANIČKE ZNAČAJKE

## {M} Glavni ormarić mora imati otpornost na vlagu, prašinu, temperaturne promjene i mehanička naprezanja kojih djelovanje u određenim definiranim granicama ne smije imati utjecaja na mehanička i prijenosna svojstva svih ugrađenih komponenti. Ova svojstva moraju zadovoljavati uvjete iz norme IEC 60529, kod IP 54.

## {I} Glavni ormarić može imati maksimalne dimenzije u rasponu od 270x220x800 mm do 610x450x150 mm, ovisno od modela te nazivnog kapaciteta, sukladno tabeli 1 ovih uvjeta.

## {M}Glavni ormarići predviđeni su za montažu na zid, a pristup im je s prednje strane

## {M}Glavni ormarići mogu biti metalni ili plastični

## {M}Glavni ormarići izrađeni od metala moraju imati antikorozivnu zaštitu i priključnicu za uzemljenje

## {M} Glavni ormarići izrađeni od plastike moraju biti izrađeni od materijala koji ne sadrže halogene tvari i ne podržavaju gorenje.

## {M} Dozvoljeno temperaturno područje upotrebe:

- u eksploataciji od –20ºC do +40ºC,

- kod skladištenja –30ºC do +50ºC.

## {M} Boja ormarića mora biti bijela ili svijetlo siva

# FUNKCIONALNE  ZNAČAJKE

## {I} Ovim tehničkim uvjetima definiraju se funkcionalne značajke Glavnih ormarića, a to su:

- Kapacitet ( otvora za kabele, kazeta, spojeva, konektora)

- Način uvođenja kabela

- Učvršćivanje i brtvljenje kabela

- Sigurnosna zaštita

- Označavanje

- Mogućnost smještaja rezerve kabela

- Vrsta adaptera za prihvat konektora tipa LC/UPC

- Vrsta kazete

## {I} Kapacitet spojeva

- Mali kapacitet 24 - 48 spojeva

- Srednji kapacitet 72 - 144 spojeva

- Veliki kapacitet 144 - 288 spojeva

## {I} Kapacitet adaptera

- 12 adaptera

- 24 adaptera

- 72 adaptera

- 144 adaptera

## {M} Omogućava pristup i zamjenu svih komponenti u ormariću bez prekida usluga korisnicima, kao i jednostavan pristup i ručno priključenje konektora.

## {M} Glavni ormarić mora imati vrata za zatvaranje sa prednje strane od istog materijala kao i tijelo ormarića.

## {M} Zaključavanje glavnog ormarića mora biti izvedeno sa cilindar bravicom i tipskim ključem poput rješenja na slici:

## {D} Poželjno je da svaki ormarić ima službeni logo '' …T '' veličine 5% visine samog ormarića. Pozicija logotipa je na prednjoj strani ormarića.

## {D}Poželjno je da glavni ormarić s unutrašnje strane ima tabelu s unosom podataka o kazetama, spojevima i konektorima.

## {M} Glavni ormarić mora imati mogućnost uvođenja kabela odozdo, odozgo i bočno s obje strane.

## {M} Glavni ormarić mora imati mogućnost pohranjivanja viška duljine svih kabela od najmanje 2m.

## {M} Glavni ormarić mora omogućiti spajanje svih standardnih tipova svjetlovodnih kabela sa SM vlaknima kapaciteta od 2 do 288 niti.

## {M} Svi dijelovi ormarića moraju zadovoljavati uvjete za pravilno vođenje kabela; kao što su minimalni dozvoljeni radijus savijanja, jednostavan i siguran pristup do svih spojeva, mogućnost ponovnog spajanja i prespajanja bez narušavanja karakteristika ostalih spojeva.

## {M} Kazete za pohranu spojeva moraju biti kapaciteta za 12 spojeva a  iznimno za 24 spoja.

## {M} Kazete moraju prihvatiti standardne vrste spojeva s zaštitom.

## {M} Kazete moraju imati mogućnost pohranjivanja minimalno 3m niti po spoju.

## {D} Poželjno je da glavni ormarić namijenjen za varene spojeve sadrži kazete za pojedinačnog korisnika kapaciteta  do dvije niti ( SC - single circuit ).

# GLAVNI RAZVODNI ORMARIĆI ZA UNUTARNJU MONTAŽU,

# TIPA  xG  i xGK (1G, 2G, 3G ; 0GK, 1GK, 2GK, 3GK)

## {I} TIP xG predstavlja Glavni SV razvodni ormarić za unutarnju montažu sa kazetama, u daljnjem tekstu Glavni ormarić TIP xG). Predviđen je za prihvat distribucijskih i instalacijskih kabela, splitera, te smještaj i zaštitu svih varenih spojeva.

## {I} TIP xGK predstavlja Glavni SV razvodni ormarić za unutarnju montažu, sa adapterima i kazetama (u daljnjem tekstu Glavni ormarić TIP xGK). Predviđen je za prihvat i smještaj distribucijskih i instalacijskih kabela, 900 um pigtail kabela LC/UPC, 3 mm patch-cord instalacijskih kabela sa konektorima LC/UPC, splitera, uz smještaj i zaštitu svih varenih spojeva.

## {M} Ormarić tipa xG/xGK mora imati kapacitet konektora i kapacitet  spoja kao što je definirano u tabeli 1.

## {D} Dimenzije ormarića mogu biti do maksimalnih dimenzija definiranih u tabeli 1:

Tabela 1:

## {D} Uvođenje i brtvljenje kabela te kapaciteti kazetatrebale bi biti u skladu sa tabelom 2:

Tabela 2:

## {M} Adapteri koji se koriste kod Glavnog ormarića TIP xGK moraju biti tipa LC, a konektori tipa LC/UPC.

Za sve norme koje su navedene unutar ovog dokumenta tehničkih uvjeta dopušteno je koristiti i jednakovrijedna rješenja.

Ukoliko je standard ili norma, naveden u HT tehničkim uvjetima, u međuvremenu doživio izmjenu ili dopunu, svaka novo-izdana norma ili standard slijednik je prethodne, navedene u tehničkim uvjetima HT-a i može se koristiti u procesu izvršenja ugovora o nabavi. U slučaju nejasnoća po pitanju implementacije pojedine norme ili standarda, svaki ponuditelj tijekom nadmetanja može zatražiti pojašnjenje, koje će se u tom slučaju proslijediti svim ponuditeljima na nadmetanju kao informacija.